МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта

Кафедра проблем управления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине

«Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем»

Тема лабораторной работы: «Отладка программного обеспечения робототехнических систем с использованием виртуального моделирования»

| Студенты группы: КВБО-08-23 | Шилов М. _______________ Литвинов Л. _______________ Тюпалов Т. _______________ |
| --- | --- |
| Преподаватель: | Морозов А. А. _______________ |

| Работа представлена к защите: | «___» ___________ 2026 г. |
| --- | --- |

Москва 2026

Цель работы

Цель работы — изучить принципы виртуального моделирования объектов управления в промышленных системах автоматического управления и освоить создание и использование пользовательских функциональных блоков в Automation Studio.

Задание

Необходимо создать в Automation Studio 4.2 проект без конфигурации оборудования. Проект должен реализовывать виртуальную систему управления с моделью объекта, ПИ-регулятором, сумматором и обратной связью. Передаточная функция объекта управления записывается следующим образом:

W=1keTMs+1 #1

Схема построения системы управления представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура системы управления

Ход работы

В Automation Studio создан проект без конфигурации оборудования. Для работы с виртуальной моделью включена опция «Use Automation Runtime Simulation».

Затем в проект добавлены программа ANSI C Program и библиотека ANSI C Library с именем «MotorControl». В составе библиотеки разработаны три функциональных блока:

- FB_Integrator — интегрирующее звено;

- FB_Motor — модель двигателя постоянного тока;

- FB_Regulator — ПИ-регулятор.

Сначала создан блок FB_Integrator, используемый в двух остальных блоках. Для него заданы вход in, выход out и внутренняя переменная dt. Состав параметров представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Параметры функционального блока FB_Integrator

| Конфигурация | Имя | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| вход | in | REAL | входной сигнал интегратора |
| выход | out | REAL | выходной сигнал интегратора |
| внутреннее состояние | dt | REAL | шаг расчета [с] |

На рисунке 2 показана структурная схема интегрирующего звена.

Рисунок 2 – Структурная схема интегратора

Разностное уравнение интегратора получено непосредственно по его структурной схеме:

out=out+in*dt #2

С использованием готового интегратора разработан блок FB_Motor. В нём предусмотрены вход u, выходы w и phi и внутренние переменные, перечисленные в таблице 2.

Таблица 2 – Параметры функционального блока FB_Motor

| Конфигурация | Имя | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| вход | u | REAL | напряжение на входе [В] |
| выход | w | REAL | частота вращения [об/мин] |
| выход | phi | REAL | угловое положение [рад] |
| внутреннее состояние | integrator | FB_Integrator | интегратор |
| внутреннее состояние | Tm | REAL | электромеханическая постоянная времени [с] |
| внутреннее состояние | ke | REAL | постоянная ЭДС двигателя [В•мин/об] |
| внутреннее состояние | dt | REAL | шаг вычисления [с] |

На рисунке 3 представлена структура модели объекта управления.

Рисунок 3 – Структура объекта управления

После этого разработан блок FB_Regulator, выполняющий ПИ-регулирование. Его параметры перечислены в таблице 3.

Таблица 3 – Параметры функционального блока FB_Regulator

| Конфигурация | Имя | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| вход | c | REAL | разность заданной и фактической скорости вала ДПТ [об/мин] |
| выход | u | REAL | напряжение питания модели ДПТ [В] |
| внутреннее состояние | k_p | REAL | пропорциональный коэффициент регулятора |
| внутреннее состояние | k_i | REAL | интегральный коэффициент регулятора |
| внутреннее состояние | integrator | FB_Integrator | интегратор |
| внутреннее состояние | iyOld | REAL | хранение предыдущего значения схемы противонакопления |
| внутреннее состояние | max_abs_value | REAL | предел ограничения сигнала [В] |
| внутреннее состояние | dt | REAL | шаг вычисления [с] |

Схема ПИ-регулятора показана на рисунке 4.

Рисунок 4 – Структура ПИ-регулятора

Коэффициенты регулятора определены методом обратной задачи динамики при Tж=1:

Кп=ke*TmTж #3

Ки=keTж #4

В основной программе заданы переменные fb_controller, fb_motor, Speed и Enable. Их перечень приведён в таблице 4.

Таблица 4 – Переменные основной программы

| Имя | Тип данных | Описание |
| --- | --- | --- |
| fb_controller | FB_Controller | разность заданной и фактической скорости вала ДПТ [об/мин] |
| fb_motor | FB_Motor | напряжение питания модели ДПТ [В] |
| Speed | REAL | заданное значение скорости |
| Enable | BOOL | интегральный коэффициент регулятора |

В разделе инициализации Init заданы постоянные параметры: коэффициенты регулятора, постоянные времени Tm и Tж, постоянная ЭДС ke, граничные значения и шаги расчёта.

На рисунке 5 показана организация программного обеспечения.

Рисунок 5 – Структура программного обеспечения

Для сопоставления результатов добавлена вторая модель двигателя без регулятора. Ступенчатый входной сигнал задавался с использованием переменной-счётчика counter.

Переходные процессы записаны с помощью средства Trace: в список наблюдения включены нужные переменные, после чего выполнен запуск. Результаты представлены на рисунке 6. Листинг алгоритма управления приведён в приложении А.

Рисунок 6 – Графики переходных процессов

На рисунке представлены следующие зависимости:

- Верхний график отражает скорость двигателя при работе с настроенным ПИ-регулятором;

- Средний график отображает изменение задания скорости Speed;

- Нижний график отражает скорость двигателя, работающего без регулятора.

Сопоставление верхнего и нижнего графиков показывает, что ПИ-регулятор заметно уменьшает длительность переходного процесса. С регулирующим устройством двигатель достигает заданной скорости в несколько раз быстрее. В рассматриваемом опыте конечное значение скорости осталось прежним, а быстродействие системы повысилось.

Контрольные вопросы

1. В чём заключаются основные преимущества виртуального моделирования исполнительных устройств при отладке программного обеспечения робототехнических и мехатронных систем?

Основные преимущества виртуального моделирования:

- Безопасность — ошибки в программе не приводят к повреждению реального оборудования;

- Сохранение ресурса — испытания не вызывают износ исполнительных устройств;

- Оперативная отладка — параметры модели можно быстро изменять;

- Повторяемость — эксперименты проводятся при одинаковых исходных условиях;

- Возможность выполнять испытания без физического стенда;

- Наглядность — доступны для наблюдения внутренние переменные модели;

- Проверка предельных режимов, включая перегрузки и отказы;

- Сокращение сроков разработки — программную и аппаратную части можно создавать параллельно.

2. На каком этапе разработки проверяется программное обеспечение, выполняемое на реальном контроллере совместно с виртуальной моделью окружающей среды?

Такая проверка проводится на этапе аппаратно-программного моделирования Hardware-in-the-Loop (HIL), который относится к комплексной отладке и испытаниям системы.

Организация проверки:

- Управляющий алгоритм выполняется на физическом контроллере.

- Объект управления и исполнительные устройства представлены виртуальной моделью. Она работает на компьютере или отдельном вычислителе и обменивается данными с контроллером в реальном времени.

На этапе HIL проверяются:

- Временные характеристики работы программы, включая периоды циклов и задержки;

- Корректность обмена через интерфейсы ввода-вывода;

- Обработка сигналов датчиков, формируемых виртуальной моделью;

- Работоспособность и устойчивость системы при помехах и отказах.

3. Какие действия необходимы для реализации закона управления, заданного передаточной функцией с одним входом и одним выходом?

Порядок реализации:

- Записать исходную передаточную функцию W(s);

- Перейти к дискретному описанию с учётом шага расчёта dt и получить форму, пригодную для выполнения на контроллере;

- Составить разностное уравнение, выражающее выход через текущие и предыдущие значения сигналов либо через внутренние состояния;

- Определить структуру реализации: прямую, каноническую, последовательную или параллельную; при необходимости использовать интеграторы и сумматоры;

- Создать функциональный блок, задать его входные и выходные сигналы, коэффициенты и внутренние переменные для хранения состояния;

- Реализовать вычисления по разностному уравнению в теле функционального блока;

- В разделе инициализации установить постоянные времени, коэффициенты усиления, шаг расчёта и начальные значения;

- Включить вызов функционального блока в основную программу;

- Выполнить отладку: получить переходные характеристики, сопоставить их с эталонной моделью и при необходимости уточнить настройки.

4. Как выполняется расчёт регулятора?

Коэффициенты ПИ-регулятора определялись методом обратной задачи динамики. Для программной реализации полученный закон управления переводится в дискретную форму.

Этапы расчёта:

- Записывается передаточная функция объекта управления — двигателя постоянного тока: Wos=1ke(Tm*s+1)

- Выбирается желаемая передаточная функция замкнутой системы в форме апериодического звена первого порядка: Wжs=1(Tж*s+1)

- Из условия соответствия фактической динамики желаемой определяется передаточная функция регулятора:

Wps=Tm*s+1(Tж*s*(1ke))=ke*Tm*s+1Tж*s

- Полученная передаточная функция разделяется на пропорциональную и интегральную части: Wps=ke*TmTж*1s+keTж*1s*s

- Сопоставление с общей записью ПИ-регулятора Wp(s) = Kп + Kи / s позволяет определить коэффициенты:

Kп=ke*TmTж
Kи=keTж

5. Что представляет собой функциональный блок и для каких задач он применяется?

Функциональный блок — это программный модуль со следующими свойствами:

- наличие входов, выходов и внутренней памяти;

- выполнение отдельного алгоритма, например регулирования, интегрирования или моделирования двигателя;

- возможность создавать несколько экземпляров для повторного использования;

- сохранение внутренних состояний между последовательными вызовами.

Назначение функциональных блоков:

- Повторное использование — готовый алгоритм применяется в разных частях программы;

- Инкапсуляция — работа с блоком ведётся через его входы и выходы;

- Модульность — сложная программа разделяется на понятные части;

- Удобство отладки — блоки проверяются по отдельности;

- Стандартизация — блоки оформляются как библиотечные элементы Automation Studio;

- Масштабируемость — для новых устройств создаются экземпляры готовых блоков.

Вывод

В работе сравнены переходные процессы двигателя без регулятора и с ПИ-регулятором. Настроенный регулятор обеспечил более быстрый апериодический выход на заданную скорость. Функциональные блоки позволили организовать модульную программу, пригодную для расширения, а средство Trace — оценить переходные процессы и проверить работу системы управления.